Technical Rider Epstein’s Klezmer-Tov Trio/Quartett/Quintett

| Kontakt Technik: | Igor Epstein: | E-Mail: prof.epstein@online.de Homepage: www.klezmer-tov.de Mobil +49(0)172/4437572 |
| --- | --- | --- |
| Bühne: | Breite mind. 6m; Tiefe mind. 4m; Höhe 1m; lichte Bühnenhöhe mind. 3,5m Die Bühne muß schwingungsfrei, horizontal und absolut eben sein. Traglast der Bühne mind. 500kg/qm. |  |
| Tontechnik: | Saalmischpult mit mindesten: 8 Eingangskanälen, 4 Subgruppen, 4-fach Klangregelung mit 2 param. Mitten, 6 Auxwege (4pre/2post), Insertpunkten in den Kanälen und Subgruppen (z.B. Soundcraft/Yamaha/Midas). Pultplatz ím hinteren mittleren Teil der zu beschallenden Fläche. Pulthöhe bitte 1m! PA zur unverzerrt druckvollen Beschallung. |  |
| Peripherie: | 2 Multieffektgeräte, vorzugsweise Yamaha/Lexicon, 1 Delayeffekt, mind. 6 Com- Pressoren/5 NoiseGates, für Monitorwege und Front mind. 27 Band EQ´s. Wenn möglich keine Geräte von Alesis oder Behringer!!! |  |
| Monitor: | Min.4 St. , Weges mit Bestückung 15/2 od.12/2, Amping mit Reserven, Vorzugsweise separater Monitormix! (Bei Monitormix über FOH-Pult sind 4 Wege ausreichend!) |  |
| Strom: | Für Backline mind. 1x16A/230V Schuko auf Bühne mit Auslegern und Verteilungen, Schutzleiter laut VDE 0100 !! |  |

Pultbelegung:

| 1,2 | Vokal | 2XSM 58 BETA | Compr.1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Geige | (Eigen.Mic.XLR) | Compr. 3 |
| 4 5 | Klarinete/Geige | AKG CK1,C451B,oder änl. | Compr. 4,5 |
| 6 7 8 | E-Piano/Akkord. Gitarre | Stereo(2 DI-Boxen) (1 DI-Box) (Eigen.Mic.XLR) | Compr.6 |

9       Bass/K/Bass      (1 DI-Box)            Compr.7

(Eigen.Mic.XLR)